Technická zpráva

Rekonstrukce-výměna typového  jádra.

p. Novák

Záměrem stavebníka je výměna typového bytového jádra jeho vybouráním , demontáží a odtransportováním sutě,provedení stavební úpravy vyzděním nových příček jádra bytu s obkladem a novými rozvody instalací vody,odpadní kanalizace,elektrorozvody.

Zhotovitel je oprávněn k této činnosti podle příslušných předpisů,viz. ž.l.

Bourání:

Zhotovitel před zahájením bourání stávajícího jádra podle bezpečnostních předpisů zajistí staré rozvody.Zhotovitel zajistí po dojednání se stavebníkem prostory bytu přestavbou nedotčené,jakož i zařízení kuchyně po dobu přestavby.

Při demontáži umakartového jádra a zařizování předmětů bude postupovat šetrně a uvážlivě,vybouraný materiál neprodleně odtransportuje z bytu do kontejneru/na skládku.O konečné skládce předloží stavebníkovy i vlastníkovy doklad.Zhotovitel věnuje pozornost zejména odpojeným rozvodům vody,kanalizace,el.energie.

Nové konstrukce:

Provedení nových příček jádra je provedeno z lehkých cihel typu YTONG,přičemž platí:

příčky jsou tlouštˇky 7,5 cm,kuchynˇ 10 cm

polopříčka na WC oddělující instalační šachtu je sádrokarton (zelený) s dvířky pro přístup k uzávěrům vody pro byt a k vodoměrům.Velikost dvířek je přizpůsobena právě umístěným uzavíracím ventilům rozvodů vody a vodoměrů.

Vana a závěsný WC jsou uloženy v pružném loži ze silikonu.

Strop v koupelně a na WC bude zavěšený ze sádrokartonu (zelený).

Obklad v koupelně je do výšky 2 m.Plochy mimo obklad jsou omítnuty tenkovrstvou maltou.Malba bílá stěn i stropů.

Osazení zárubní a dveří je dle dispozičního řešení.

Vybouraný potěr podlah bude očištěn od prachu, vyrovnán a pod dlažbu s přesahem ke stěně je položena zvuková izolace MIRELON 3 mm silná,tlumení 21 dB,oddělující potěr/vrstvu pod dlaždicemi od stěn.Přesahující izolace bude pečlivě odříznuta a na styku dlažba-obklad stěny spára vyplněna silikonovým tmelem.

Před prováděním obkladů a povrchových úprav provede zhotovitel rozvody veškerých instalací podle rozměření umístění zařizovacích předmětů,baterií.

Zhotovitel provede rozvody vody,řádně přichytí objímkami,provede instalaci potrubí,rozvody odpadní kanalizace.Provede rozvody elektro a uzemnění.

Přívody vody k umyvadlu přes roháček.K pračce je proveden přívod studené vody;na studené vodě je osazen bezpečnostní ventil,samostatný odpad pro pračku,tato vedení jsou instalována pod omítku.

Doporučuje se od stejného výrobce dodat i umyvadlo pro shodnost barevných odstínů.

Umístění osvětlovacích těles:

v koupelně 5ti bodové halogeny.

Osazení krabic zásuvky pro pračku,zásuvky u umyvadla,osazení krabic vypínačů,zásuvky v kuchyni.

Veškerá elektroinstalace dle ČSN a prostředí umístění elektrického zařízení!

Zhotovitel předá výchozí revizi elektro po skončení prací.

Zhotovitel před objednáním si potvrdí se stavebníkem:

druh a velikost dlaždic,obkladů

standard vany,umyvadla,klosetu,baterií

umístění a druh vypínačů,zásuvek,osvětlovacích těles

Praha červen 2003